# Инструкция для участника

### 1. Общие положения

Вам предстоит разработать программный модуль для автоматического анализа, валидации и фильтрации телеметрических данных, поступающих от судовых систем автоматической идентификации (AIS).

### 2. Входные данные

Для каждого уровня сложности вам предоставляется файл в формате CSV (input_level{X}.csv), содержащий две колонки:

- timestamp — метка времени фиксации сообщения.

- ais_sentence — необработанное текстовое сообщение протокола AIVDM.

### 3. Требования к выполнению работы

Ваше решение должно последовательно выполнять следующие операции:

- Синтаксический разбор: Чтение входного потока данных, разделение строк на составляющие элементы.

- Декомпозиция и декодирование: Извлечение зашифрованного полезного груза (payload) из текстовой строки, перевод его из специализированного 6-битного текстового кодирования в бинарный вид и чтение базовых параметров судна:

  - Идентификатор судна (MMSI)

  - Широта (Latitude) и Долгота (Longitude)

  - Скорость (Speed)

- Фильтрация: Применение логических и физических фильтров в зависимости от требований текущего уровня.

- Экспорт результатов: Запись очищенных данных в выходной файл reference_level{X}.csv строго в указанном формате.

Описание навигационной ситуации (Легенда)

Современное судоходство критически зависит от глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS/GPS) и автоматических систем обмена данными (AIS). Данные AIS используются береговыми службами для контроля трафика, предотвращения столкновений и проведения спасательных операций.

Однако базовая архитектура гражданского навигационного поля уязвима:

- Аппаратные сбои и помехи в радиоэфире: Неблагоприятные погодные условия, наводки на антеннах или критические ошибки в ПО бортовых компьютеров могут приводить к искажению текстовых пакетов или трансляции некорректных навигационных параметров.

- Проблемы информационной безопасности (GPS-спуфинг): Подмена спутникового сигнала гео-позиционирования сторонними генераторами помех. При входе в зону действия спуфера навигационные приемники судов начинают вычислять неверные координаты, из-за чего на экранах диспетчеров реальные корабли начинают искажать свои маршруты или объединяться в ложные группы («облака спуфинга»), хотя физически суда продолжают следовать по своим истинным траекториям.

Вам предоставлены логи перехвата радиоэфира в четырех различных зонах интенсивного судоходства. Диспетчерскому центру требуется инструмент для очистки этих логов от мусора и выявления зон кибератак.

Спецификация заданий

Уровень 1: Синтаксический и статический контроль (Финский залив)

- Постановка задачи: Входной поток данных со станции мониторинга содержит пакеты от нескольких гражданских судов. Часть сообщений пришла с нарушением структуры а часть содержит некорректные параметры, выходящие за рамки физически возможных. Необходимо провести «грубую» очистку данных. Проверить структуру каждого сообщения на целостность, отбросить синтаксический брак, декодировать оставшиеся пакеты и исключить те, чьи параметры противоречат правилам географии и физики.

- Формат ответа (reference_level1.csv): колонка mmsi, колонка названий (name), колонка типа судна (type).

Также нужно определить назавние и тип судна

Уровень 2: Анализ динамической связности трека (Порт Приморск)

- Постановка задачи: Одиночное судно движется по фарватеру. Из-за локального технического сбоя навигационного компьютера в лог периодически подмешиваются координаты-артефакты (резкие координатные «выбросы» в сторону), из-за чего траектория судна выглядит ломаной. Необходимо проанализировать трек во времени: отбросить ошибочные («битые») пакеты и построить карту движения судна

- Формат ответа (reference_level2.csv + Карта): Поля mmsi,lat,lon,speed,last_seen. Файл должен содержать восстановленный, маршрут судна без аномальных «прыжков». Также ответ должен содержать карту движения судна.

Уровень 3. Срез навигационной обстановки (Панамский канал)

- Постановка задачи: Высокая плотность трафика на подходах к шлюзам. Множество судов передают сигналы одновременно. Требуется провести парсинг пакетов, проигнорировать поврежденные сообщения и сформировать единую актуальную таблицу нахождения всех судов на момент фиксации данных.

Также предложить траектории движения судов( нужно каждое из судов перевести на противоположную сторону канала) без коллизий.ы

- Формат ответа (reference_level3.csv): Поля mmsi,lat,lon,speed,last_seen.

Уровень 4. Обнаружение пространственного спуфинга (Балтийское море)

- Постановка задачи: Группа из четырех судов двигалась с фиксированным интервалом отправки сообщений. На их маршруте расположена зона работы GPS-спуфера. При входе в эту зону координаты в сообщениях судов начинают искажаться случайным образом, однако внутренние параметры скорости и курса (транслируемые с автономных бортовых приборов — лага и гирокомпаса) остаются верными. Нужно примерно  определить зону GPS-спуфинга.

- Формат ответа (reference_level4.csv + карта): Поля mmsi,lat,lon,speed,last_seen. Лог должен содержать только истинные, неискаженные атакой точки маршрутов. Также нужно предоставить карту движения судов с обозначением

Принцип и критерии оценивания

Максимальная оценка 120 баллов.

1. Распределение баллов по модулям

- Уровень 1 (Валидация строк): 15 баллов (5 за уникальные mmsi, 5 за названия, 5 за тип судна)

- Уровень 2 (анализ трека): 25 баллов (15 за .csv, 10 за карту)

- Уровень 3 (Диспетчерская задача): 20 баллов за удачный парсинг, 20 за решение диспетчерской задачи без коллизий

- Уровень 4 (Детектирование аномалий и моделирование): 40 баллов

2. Правила начисления баллов

- Оценка за каждый уровень вычисляется пропорционально количеству верно определенных, отфильтрованных и записанных строк по сравнению с эталоном.